# 2-Buton – LED Uygulaması

Muhammed Fatih İNANÇ, 07 Aralık 2012, Cuma

Bu uygulama notunda MSP430 Geliştirme Kiti üzerinde “Buton – LED” uygulamasının nasıl yapılacağını inceleyeceğiz.

Bu uygulamada gerçekleştirilmesi amaçlanan işlem, kit üzerinde bulunan LED leri, butonların basılma durumuna göre kontrol etmektir.

Portların Ayarlanması

Ayarlanması gereken switchler;

- SW4 ve SW15 in tümü açık.

- JP1 ve JP4 GND konumunda

- JP2 ve JP5 GND konumunda

- LaunchPad üzerindeki J3 konnektöründen TXD ve RXD jumperlerı çıkarılmalıdır.

Uygulamanın Çalışması

P2 Portundaki herhangi bir butona basıldığında P1 Portunda o pine karşılık gelen LED yanmaktadır. P1 Portundaki değişikliği algılama işlemi yani butona basıldığını kontrol etme olayı kesmeler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. P1 Kesme bayrağının o anki değeri doğrudan P2OUT saklayıcısına yüklenrek LED yakma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Uygulama Kodu

//

//LaunchPad Üzerindeki TXD ve RXD Jumplerlarını Çıkarınız

#include "msp430.h"

void main( void )

{

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;

BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;

DCOCTL  = CALDCO_1MHZ;

__delay_cycles(1000000);

P2DIR = 0x00;

P2IE  = 0xFF;

P2IES = 0x00;

P2SEL = 0x00;

P2SEL2= 0x00;

P1DIR = 0xFF;

P1OUT = 0x00;

P2IFG = 0x00;

P2OUT = 0x00;

__bis_SR_register(LPM4_bits + GIE);

}

// Port 2 Kesme Rutini

#pragma vector=PORT2_VECTOR

__interrupt void P2_ISR(void)

{

__delay_cycles(10000);

P1OUT = P2IFG;

P2IFG = 0x00;

}

- 10 ve 11. satırlarda flash hafızada bulunan RC osilatör kalibrasyon değerleri okunarak CPU frekansı 1 MHz’e ayarlanıyor. Ve arkasından(18.satır) kalibre edilmiş frekansın stabilitesi için 100 milisaniye bekleniyor.

- 14 ve 17.satırlar arasında ise Port tanımlamaları yapılıyor. Tüm pinler GPIO olarak seçiliyor ve P2 için tüm pinlerin kesmeleri aktif hale getiriliyor.

- 25.satırda mikrodenetleyici LPM4 moduna alınıyor ve tüm genel kesmeler aktif hale getiriliyor(GIE). LPM4 modunda tüm clock kaynakları kapalı durumdadır ve MCU, yanlızca pinlerden gelen harici kesmelere duyarlıdır. Bu uygulamada harici kesmeye gitme durumu butonlara basılarak oluşturulmaktadır.

- 29.satırda ise PORT2 için kesme vektörü tanımlanıyor. Herhangi bir kesme gelene kadar(yani herhangi bir butona basılana kadar) MCU düşük güç modunda(uyku) da tutuluyor ve kesme geldiğinde P2_ISR olarak tanımlanmış kesme vektörü içerisindeki satırları işleterek tekrar düşük güç moduna geçiyor. Herhangi bir kesme daha geldiğinde yine aynı işlemler tekrarlanıyor.

- 32.satırda P1OUT saklayıcsına P2IFG saklayıcısının içeriği aktarılıyor. Bunun amacı: o an basılan buton durumuna göre P2IFG(P2 Interrupt Flag) bir değer alıyor ve bu değer PORT1 in pinlerinde gösterilmek üzere P2OUT saklayıcısına aktarılıyor.
Mesela P2.3 pinindeki butona bastığınızda P2IFG saklayıcısı 0000 1000(0×08) değerini alıyor. Bu değer P1OUT saklayıcısına aktarıldığında PORT1 de bulunan 4. LED yanıyor.

- 33.satırda ise P2 kesme bayraklarının tamamı temizlenerek butona basılması anında tekrar kesme vektörüne dallanılmaya izin veriliyor.